Entorno virtualizado de evaluación de vulnerabilidades mediante fuzzing en protocolos de comunicación de la Internet de los Vehículos (IoV)

Perfil del estudiante: Investigador en Ciberseguridad / Analista de Vulnerabilidades / Pentester Embedded

Nivel: Licenciatura (Ciberseguridad, Ingeniería en Software, Sistemas, Redes o Computación)

Duración: 1 Semestre (16 Semanas) / Opción a Titulación

Enfoque: 100% Técnico, Práctico y Simulado (Simulación de Red CAN/Automotriz + Inyección de Fallos vía Fuzzing + Análisis de Resiliencia)

1. Definición del Caso de Trabajo y Justificación

La Internet de los Vehículos (IoV) integra la arquitectura interna del automóvil (redes CAN, LIN, FlexRay) con redes externas (V2X, 5G, Wi-Fi, Bluetooth). Debido a los riesgos físicos y al alto costo de hardware real, realizar pruebas de penetración o análisis de fallos en vehículos físicos resulta inviable para un entorno universitario estándar.

Este proyecto resuelve dicha limitación desplegando un laboratorio virtualizado de pruebas automotrices (Virtual Automotive Testbed) bajo Linux. Se simulará la ECU (Electronic Control Unit) de un vehículo, el cuadro de instrumentos (Dashboard) y el bus de comunicaciones CAN (Controller Area Network), sobre el cual se ejecutarán técnicas de fuzzing (inyección de paquetes malformados, aleatorios o fuera de especificación) para identificar comportamientos anómalos o denegaciones de servicio (DoS).

2. Marco de Ciberseguridad y Normativa Automotriz

El proyecto toma como referencia el marco regulatorio y los estándares globales de ciberseguridad automotriz:

- ISO/SAE 21434 (Road Vehicles — Cybersecurity Engineering): Aplicación de métodos de prueba para la verificación y validación de la resiliencia del software en componentes del vehículo.

- UN Regulation No. 155 (UN R155 / UNECE): Cumplimiento de requisitos para el Sistema de Gestión de Ciberseguridad Vehicular (CSMS), priorizando la detección de vulnerabilidades en unidades de control.

3. Arquitectura del Entorno Virtualizado (Laboratorio Aislado)

El entorno se monta íntegramente en una máquina virtual Linux (Ubuntu Desktop 22.04 LTS / Kali Linux) utilizando los controladores de red del kernel Linux para automatización automotriz (SocketCAN).

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 LABORATORIO VIRTUALIZADO AUTOMOTRIZ (SOCKETCAN)            		          │

│										          │

│  [MÁQUINA ATACANTE / HERRAMIENTAS DE FUZZING]                              		        │

│  └─► Scapy (Fuzzer script con mutación de payloads)                         			        │

│  └─► CAN-utils / Caring Caribou / Boofuzz                                   			        │

│                                                                             						        │

│                    │ Interfaz Virtual SocketCAN (vcan0)                      				        │

│                   ▼                                                         						        │

│  [BUS CAN VIRTUAL DE COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL]                           		        │

│                                                                             						        │

│                    │                                    │                      						        │

│                   ▼                                 ▼                       						        │

│  [SISTEMA A EVALUAR (TARGET)]           [INSTRUMENTACIÓN / MONITOR]         	        │

│  └─► ICSim (Instrument Cluster Simulator) └─► Wireshark (Captura de CAN IDs) 	        │

│      - Simulador de Motor, Velocidad,   └─► Candump (Registro de logs)     		        │

│        Frenos ABS y Puertas                                                 					        │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desplegar un entorno virtualizado de simulación automotriz mediante SocketCAN e ICSim para ejecutar técnicas de fuzzing sobre el protocolo CAN Bus, evaluando la resistencia y detección de vulnerabilidades en la arquitectura interna de la Internet de los Vehículos (IoV).

Objetivos Específicos

- Configurar una interfaz de red CAN virtual (vcan0) en un sistema operativo Linux para simular el intercambio de tramas de telemetría automotriz.

- Ejecutar el simulador de panel de instrumentos (ICSim) para representar el comportamiento físico en tiempo real de componentes clave del vehículo (velocímetro, motor, seguros de puertas).

- Desarrollar e implementar scripts de fuzzing (utilizando Scapy y can-utils) para inyectar tramas mutadas, aleatorias y ataques de inundación (DoS) en la red virtual.

- Analizar el impacto de la inyección de fallos identificando anomalías en el tablero (descalibración, bloqueos de interfaz) y caídas del servicio simulado.

- Elaborar una guía de mitigación y endurecimiento (hardening) basada en el estándar ISO/SAE 21434 para el filtrado de tramas anómalas en redes IoV.

5. Metodología de Desarrollo en 5 Fases (16 Semanas)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                   METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN                 		             │

│                                                                             						             │

│  [FASE 1] Configuración del Entorno y SocketCAN (Semanas 1-3)               		             │

│  └─► Linux, módulos del kernel vcan, compilación de ICSim                   		             │

│                                                                             						             │

│  [FASE 2] Mapeo de la Red Vehicular y Captura (Semanas 4-6)                 		             │

│  └─► Candump, Cangen, identificación de Arbitration IDs (Telemetría)        		             │

│                                                                             						             │

│  [FASE 3] Desarrollo y Ejecución de Pruebas de Fuzzing (Semanas 7-10)       	    	             │

│  └─► Fuzzing basado en mutación (Scapy), Fuzzing ciego (cangen), Boofuzz    	             │

│                                                                             						             │

│  [FASE 4] Análisis de Fallos y Telemetría de Anomalia (Semanas 11-13)        		             │

│  └─► Mapeo de Crash/DoS, evaluación de latencia y corrupción de tramas      	             │

│                                                                             						             │

│  [FASE 5] Reporte de Vulnerabilidades e ISO/SAE 21434 (Semanas 14-16)        	             │

│  └─► Documentación CVE/CWE ficticio, propuesta de IDS automotriz y tesis    	             │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Fase 1: Configuración del Entorno Virtualizado (Semanas 1 - 3)

- Habilitación de Módulos del Kernel:

Bash

sudo modprobe vcan

sudo ip link add dev vcan0 type vcan

sudo ip link set up vcan0

- Despliegue del Simulador: Compilación de ICSim (Instrument Cluster Simulator) y pruebas de integración con controladores virtuales.

Fase 2: Mapeo de la Red Vehicular (Semanas 4 - 6)

- Captura de tramas benignas durante el funcionamiento normal del simulador usando candump vcan0.

- Identificación de IDs de arbitración (Arbitration IDs) correspondientes a controles críticos: velocidad del vehículo, RPM del motor, estado de las luces y apertura de puertas.

Fase 3: Ejecución de Pruebas de Fuzzing (Semanas 7 - 10)

1.Prueba 1: Fuzzing Ciego e Inundación (DoS / Volume Fuzzing):Medición de resiliencia ante volumen excesivo de tráfico.

Generación de tramas aleatorias continuas usando cangen vcan0 -g 1 -I 0-7FF para evaluar la sobrecarga del bus y la pérdida de capacidad de procesamiento del simulador.

2.Prueba 2: Fuzzing Basado en Mutación (Mutational Fuzzing):Modificación de Payloads específicos con Scapy.

Desarrollo de un script en Python que toma tramas válidas del motor/frenos y muta de forma pseudoaleatoria los bytes del payload (Data Field) para causar lecturas erróneas o estados no válidos.

3.Prueba 3: Smart Fuzzing sobre Servicios de Diagnóstico:Fuzzing de protocolos de diagnóstico (UDS / ISO 14229).

Generación de peticiones de diagnóstico malformadas (Unified Diagnostic Services) sobre CAN para simular intentos de desbordamiento de búfer o reinicio no autorizado de la ECU.

Fase 4: Análisis de Impacto y Métricas (Semanas 11 - 13)

- Métricas de Evaluación:

Tasa de Anomalías Detectadas=Ataques que generaron fallos físicos/visualesTotal de vectores de Fuzzing enviados×100

Latencia deRecuperación de ECU=Tiempo desde el fin del Fuzzing hasta estado normal

- Documentación de congelamientos del panel gráfico, lecturas aberrantes (frenos/velocidad) y caídas de procesos simulados.

Fase 5: Documentación de Vulnerabilidades y Mitigación (Semanas 14 - 16)

- Redacción de Reporte de Vulnerabilidades: Mapeo de las fallas encontradas contra la lista de debilidades comunes (CWE-20: Improper Input Validation, CWE-400: Uncontrolled Resource Consumption).

- Definición de Contramedidas (ISO/SAE 21434): Propuesta de un módulo básico de IDS (Sistema de Detección de Intrusos) basado en reglas para filtrar tramas con frecuencias anormales o datos fuera de rango.

6. Ecosistema de Herramientas (100% Gratuito y de Código Abierto)

| Categoría | Herramienta | Función en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Entorno de Red Virtual | SocketCAN (Kernel Linux) | Controlador virtual que emula el hardware del bus CAN (vcan0). |
| Simulador de Vehículo | ICSim (Instrument Cluster Simulator) | Emulador gráfico de tablero de instrumentos y motor. |
| Fuzzers y Scripts | Scapy, Boofuzz, cangen | Generación y mutación de paquetes de red y tramas CAN. |
| Análisis e Inspección | candump, cansniffer, Wireshark | Monitoreo, filtrado y captura de tráfico del bus vehicular. |
| Generación de Reportes | Python (Matplotlib / Pandas) | Análisis estadístico de los resultados de pruebas. |

7. Entregables del Proyecto

- Manual del Laboratorio Virtual IoV: Guía paso a paso para configurar vcan0, compilar ICSim y preparar la suite de herramientas en Linux.

- Suite de Scripts de Fuzzing Automotriz: Código en Python (utilizando Scapy o Boofuzz) listo para ejecutar pruebas mutacionales y de denegación de servicio sobre CAN.

- Informe de Análisis de Vulnerabilidades: Reporte detallado de los comportamientos anómalos encontrados durante las pruebas, clasificados según su severidad técnica.

- Propuesta de Hardening e IDS Automotriz: Documento de recomendaciones defensivas alineadas al estándar ISO/SAE 21434 para prevenir ataques en redes vehiculares IoV.